# verilog 文档整理

## 入门

#### - 如何开始

欢迎来到二进制的世界,数字逻辑的入门一开始可能有难度,因为你需要学习新的概念,新的硬件描述语言(HDL -- Hardware Description Language)例如 verilog,几个新的仿真软件和一块FPGA的板子.但是这能帮你更加深刻的理解计算机的运作原理.

设计电路需要如下几个步骤:

- 编写HDL(verilog)代码

- 编译代码生成电路

- 模拟电路并修复错误

下面,我们来个简单的例子,请把one的输出设为1:

- Module Declaration

module top_module(output one);

- Solution

module top_module( output one );

    assign one = 1;

endmodule

#### - 输出0

建立一个没有输入,输出为常数0的电路.

本系列题使用verilog-2001 ANSI-style 的端口声明语法,因为它更容易阅读并减少了拼写错误.如果愿意,可以使用旧的verilog-1995语法.例如,下面的两个模块声明是可接受的和等效的:

module top_moduel(zero);
	output zero;
	//verilog-1995
endmodule

module top_module(output zero);
//verilog-2001
endmodule

- Module Declaration

module top_module(
    output zero
);

- Solution

module top_module(
    output zero
);// Module body starts after semicolon
	assign zero=0;
endmodule

## Verilog 语言

### 基础元素

#### - wire类型

创建一个具有一个输入和一个输出的模块,其行为想一条"线"(Wire).

与物理线不同但十分相似,Verilog中的线(和其他信号)是定向的.这意味着信息只在一个方向上流动,从(通常是一个)源流向汇点(该源通常也被称为驱动程序,将值驱动到wire上).在verilog"连续赋值"(assign leftside=rightside;)中,右侧的信号值被驱动到左侧的"线"上.请注意:赋值是"连续的"(Continuous Assignments),因为如果右侧的值发生更改,分配也会一直持续,因此左侧的值将随之改变.(这里与其他语言有很大区别).连续分配不是一次性事件,其产生的变化是永久的.

想要真正理解为啥会这样,你首先要明白,你并不是在编写程序,你其实是在用代码"画"电路! 因此输入端的电平高低的变化必然会影响到wire的另一端,你可以想像真的有一根电线连接两个变量.

模块(module)上的端口(port)也有一个方向(通常是输入 -- input或输出 -- output).输入端口由来自模块外部的东西驱动,而输出端口驱动外部的东西.从模块内部查看时,输入端口是驱动程序或源,而输出端口是接收器.

下图说明了电路的每个部分如何对应Verilog代码的每个部分.模块和端口声明创建电路的黑色部分.您的任务是通过添加一个assign语句来创建一条线(绿色).盒子外的部件不是您的问题,但您应该知道,通过将测试激励连接到top_module上的端口来测试电路.

除了连续赋值之外,Verilog还有另外三种用于程序块(Procedural block)的赋值类型,其中两种是可综合的.在开始使用Procedural block之前,我们不会使用它们.

- Module Declaraction

module top_module( input in, output out );

- Solution

module top_module( input in, output out );
    assign out = in;
endmodule

#### - Four wires

创建一个具有3个输入和4个输出的模块,这些输入和输出的行为如下:

A ->W
B -> X
B -> Y
C -> Z

下图说明了电路的每个部分如何对应Verilog代码的每个部分.模块外部有三个输入端口和四个输出端口.

当您有多个assign语句时,它们在代码中的出现顺序并不重要.与编程语言不同,assign语句("连续赋值")描述事物之间的连接,而不是将值从一个事物复制到另一个事物的操作.

可能现在应该澄清的一个潜在的困惑来源是:这里的绿色箭头表示电线之间的连接,但不是wire本身.模块本身已经声明了7条线(名为A、B、C、W、X、Y和Z).这是因为input与output被声明为了wire类型.因此,assign语句不会创建wire,而是描述了在已存在的7条线之间创建的连接.

- Module Declaraction

module top_module(
	input a,b,c;
	output w,x,y,z
);

- Solution

module top_module( 
    input a,b,c,
    output w,x,y,z );
    assign w=a;
    
assign x=b;
    
assign y=b;
    
assign z=c;
endmodule

#### - 反转器 (Inveter)

创建实现非门的模块.

这个电路和电线相似,但有点不同.当把电线从进线连接到出线时,我们要实现一个反相器(非门),而不是一根普通的线.

使用assign语句.assign语句将连续地将in取反并输出.

- Module

module top_module( input in, output out );

- Solution

module top_module( input in, output out );
	assign out = !in;
endmodule

#### - 与门 (AND gate)

创建实现和门的模块.

这个电路现在有三条线(A、B和OUT).导线A和B已经具有由输入端口驱动的值.但目前的布线并不是由任何东西驱动的.写一个赋值语句,用信号A和B的和来驱动.

输入线由模块外部的东西驱动.assign语句将把一个逻辑级别驱动信号连接到一条线上.正如您可能期望的那样,一条线不能有多个驱动信号(如果有的话,它的逻辑级别是什么?),并且没有驱动信号的导线将具有未定义的值(在合成硬件时通常被视为0,但有时候会出现奇怪的错误).

- Module Declaraction

module top_module( 
    input a, 
    input b, 
    output out );

- Solution

module top_module( 
    input a, 
    input b, 
    output out );
assign out = a&b;
endmodule

#### - 或非门 (NOR gate)

创建实现或非门的模块.或非门是一个输出反转的或门.

assign语句用一个值来驱动(drive)一条线(或者更正式地称为"net").这个值可以是任意复杂的函数,只要它是一个组合逻辑(即,无内存(memory-less),无隐藏状态).

- Module Declaraction

module top_module( 
    input a, 
    input b, 
    output out );

- Solution

module top_module( 
    input a, 
    input b, 
    output out );
    assign out = !(a|b);
endmodule

#### - 异或非门 (XNOR gate)

实现异或非门模块.

- Module Declaraction

module top_module( 
    input a, 
    input b, 
    output out );

- Solution

module top_module( 
    input a, 
    input b, 
    output out );
    assign out = !(a^b);
endmodule

#### - 声明wires

到目前为止,电路都十分简单.随着电路变得越来越复杂,您将需要wire将内部组件连接在一起.当您需要使用导线时,您应该在模块体中在首次使用之前的某个地方声明它.(将来,您将遇到更多类型的信号和变量,它们也以相同的方式声明,但现在,我们将从Wire类型的信号开始).

module top_module (
    input in,              // Declare an input wire named "in"
    output out             // Declare an output wire named "out"
);

    wire not_in;           // Declare a wire named "not_in"

    assign out = ~not_in;  // Assign a value to out (create a NOT gate).
    assign not_in = ~in;   // Assign a value to not_in (create another NOT gate).

endmodule   // End of module "top_module"

实现以下电路.创建两个wire(命名任意)以将and/or gate连接在一起.请注意,Not gate 是输出,因此您不必在这里声明第三条线.wire可有多个输出,但只能有一个输入驱动.

如果您遵循图中的电路结构,那么应该以四个赋值语句结束,因为有四个信号需要赋值.

- Module Declaraction

`default_nettype none
module top_module(
    input a,
    input b,
    input c,
    input d,
    output out,
    output out_n   );

- Solution

`default_nettype none
module top_module(
    input a,
    input b,
    input c,
    input d,
    output out,
    output out_n   ); 
wire inside1,inside2;
    
assign inside1 = a&b;
    
assign inside2 = c&d; 
    
assign out = inside1|inside2;
    
    assign out_n = !(out);
endmodule

#### - 7458模块

实现如下电路:

- Module Declaraction

module top_module ( 
    input p1a, p1b, p1c, p1d, p1e, p1f,
    output p1y,
    input p2a, p2b, p2c, p2d,
    output p2y );

- Solution

module top_module ( 
    input p1a, p1b, p1c, p1d, p1e, p1f,
    output p1y,
    input p2a, p2b, p2c, p2d,
    output p2y );
wire inside1,inside2,inside3,inside4;
    
assign inside1 = p1a&p1b&p1c;
    
assign inside2 = p1d&p1e&p1f;
    
assign inside3 = p2a&p2b;
    
assign inside4 = p2c&p2d;
    
assign p1y = inside1|inside2;
    
assign p2y = inside3|inside4;

endmodule

### 容器(Vectors)

#### - 容器介绍

vector被用来对相关的信号进行分组,以便于操作.例如,Wire[7:0]w;声明一个名为w 的 8 位数组,在功能上相当于具有8条独立的线.

请注意,vector的声明将维度(dimensions 即数组长度)放在容器名称之前,这与C语法相比不常见.

至于为什么会是如下声明,主要是采用了小端序.

Wire[99:0]my_vector；//声明一个长度为100容器
assign out=my_vector[10]；//从数组中选择一位

构建一个具有一个3位vector输入的电路,并将其拆分为三个单独的1位输出.

- Module Declaraction

module top_module ( 
    input wire [2:0] vec,
    output wire [2:0] outv,
    output wire o2,
    output wire o1,
    output wire o0  );

- Solution

module top_module ( 
    input wire [2:0] vec,
    output wire [2:0] outv,
    output wire o2,
    output wire o1,
    output wire o0  ); // Module body starts after module declaration
    assign o0 = vec[0];
    
    assign o1 = vec[1];
    
    assign o2 = vec[2];
    
assign outv = vec;
endmodule

#### - 容器细节

vector声明如下:

type [upper:lower] vector_name; type指定了vector的类型,通常是wire或者reg.

wire [2:0] a, c;   // Two vectors
assign a = 3'b101;  // a = 101
assign b = a;       // b =   1  implicitly-created wire
assign c = b;       // c = 001  <-- bug
my_module i1 (d,e); // d and e are implicitly one-bit wide if not declared.
                    // This could be a bug if the port was intended to be a vector.

- 关于"片选"(Part Selection)    访问整个数组只需要:

assign w = a;

而访问数组的一部分,若长度在赋值时不匹配,则用0补齐例如:

reg [7:0] c;
assign c = x[3:1];
//此时,长度不匹配,则用0补齐

w[3:0]      // Only the lower 4 bits of w
x[1]        // The lowest bit of x
x[1:1]      // ...also the lowest bit of x
z[-1:-2]    // Two lowest bits of z
b[3:0]      // Illegal. Vector part-select must match the direction of the declaration.
b[0:3]      // The *upper* 4 bits of b.
assign w[3:0] = b[0:3];    // Assign upper 4 bits of b to lower 4 bits of w. w[3]=b[0], w[2]=b[1], etc.

建立一个电路,将一个半字(16 bits,[15:0])分成高8位[15:8],与低8位[7:0]输出.

- Module Declaraction

`default_nettype none     // Disable implicit nets. Reduces some types of bugs.
module top_module( 
    input wire [15:0] in,
    output wire [7:0] out_hi,
    output wire [7:0] out_lo );

- Solution

`default_nettype none     // Disable implicit nets. Reduces some types of bugs.
module top_module( 
    input wire [15:0] in,
    output wire [7:0] out_hi,
    output wire [7:0] out_lo );
    assign out_lo = in[7:0];
    
    assign out_hi = in[15:8];
endmodule

#### - 容器的片选(Vector part select)

32位矢量可以被视为包含4个字节(位[31:24]、[23:16]等).建立一个电路,使4字节字颠倒顺序.

aaaaaaaabbbbbbcccccccccddddddd=>ddddddddccccccccccbbbbbbbaaaaaaaa

此操作通常在需要交换一段数据的结束地址时使用,例如在Little Endian(小端序) x86系统和许多Internet协议中使用的Big Endian(大端序格式之间.

- Module Declaraction

module top_module( 
    input [31:0] in,
    output [31:0] out );

- Solution

module top_module( 
    input [31:0] in,
    output [31:0] out );//

    // assign out[31:24] = ...;
    assign out[31:24] = in[7:0];
    
    assign out[23:16] = in[15:8];
    
    assign out[15:8] = in[23:16];
    
    assign out[7:0] = in[31:24];
endmodule

#### - 位级操作(Bitwise operators)

建立一个电路,该电路有两个3-bits输入,用于计算两个vector的"基于位"的或(bitwise-OR)、两个矢量的"逻辑或"(Logical-OR)和两个矢量的非(NOT).将b的非放在out-not的高位部分(即[5:3]),将a的非放在低位部分.

看看模拟波形,看看bitwise-OR与Logical-OR的区别.

- Module Declaraction

module top_module( 
    input [2:0] a,
    input [2:0] b,
    output [2:0] out_or_bitwise,
    output out_or_logical,
    output [5:0] out_not
);

- Solution

module top_module(
	input [2:0] a, 
	input [2:0] b, 
	output [2:0] out_or_bitwise,
	output out_or_logical,
	output [5:0] out_not
);
	
	assign out_or_bitwise = a | b;
	assign out_or_logical = a || b;

	assign out_not[2:0] = ~a;	// Part-select on left side is o.
	assign out_not[5:3] = ~b;	//Assigning to [5:3] does not conflict with [2:0]
	
endmodule

#### - 4位Vecotr

建立一个具有4为输入的组合电路,输出要求如下:

- out_and: 输入经过 "与门" 后的结果

- out_or: 输入经过 "或门" 后的结果

- out_xor: 输入经过 "异或门" 后的结果

- Module Declaraction

module top_module( 
    input [3:0] in,
    output out_and,
    output out_or,
    output out_xor
);

- Solution

module top_module( 
    input [3:0] in,
    output out_and,
    output out_or,
    output out_xor
);
    assign out_and = in[0]&in[1]&in[2]&in[3];
    
    assign out_or = in[0]|in[1]|in[2]|in[3];
    
    assign out_xor = in[0]^in[1]^in[2]^in[3];
endmodule

#### - Vector连接操作符(Vector concatenation operator)

片选用于选择vector的部分.连接运算符{a,b,c}用于通过将vector的较小部分连接在一起来创建较大的vector.

{3'b111, 3'b000} => 6'b111000
{1'b1, 1'b0, 3'b101} => 5'b10101
{4'ha, 4'd10} => 8'b10101010     // 4'ha and 4'd10 are both 4'b1010 in binary

连接需要知道每个组件的宽度,因此,{1,2,3}是非法的,并导致错误消息：串联中不允许使用未经大小化的常量. 连接操作符可以在赋值的左侧和右侧使用.

input [15:0] in;
output [23:0] out;
assign {out[7:0], out[15:8]} = in;         // Swap two bytes. Right side and left side are both 16-bit vectors.
assign out[15:0] = {in[7:0], in[15:8]};    // This is the same thing.
assign out = {in[7:0], in[15:8]};       // This is different. The 16-bit vector on the right is extended to
                                        // match the 24-bit vector on the left, so out[23:16] are zero.
                                        // In the first two examples, out[23:16] are not assigned.

连接并重新分割给定输入:

- Module Declaraction

module top_module (
    input [4:0] a, b, c, d, e, f,
    output [7:0] w, x, y, z );

- Solution

module top_module (
    input [4:0] a, b, c, d, e, f,
    output [7:0] w, x, y, z );//

    // assign { ... } = { ... };
    assign {w[7:0],x[7:0],y[7:0],z[7:0]} = {a[4:0],b[4:0],c[4:0],d[4:0],e[4:0],f[4:0],2'b11};
endmodule

#### - 反转Vector

反转一个8位vector

- Module Declaraction

module top_module( 
    input [7:0] in,
    output [7:0] out
);

- Solution

module top_module( 
    input [7:0] in,
    output [7:0] out
);
    assign {out[0],out[1],out[2],out[3],out[4],out[5],out[6],out[7]} = in;
endmodule

#### - 拷贝操作符(Replication operator)

连接运算符允许将vector连接在一起以形成较大的vector.但是有时候你想把同一个东西连接在一起很多次,比如assign A = {B, B, B, B, B, B};这样的事情仍然很乏味.复制运算符允许复制vector并将它们连接在一起:

{num{vector}}

这会将vector复制num次.

例如:

{5{1'b1}}           // 5'b11111 (or 5'd31 or 5'h1f)
{2{a,b,c}}          // The same as {a,b,c,a,b,c}
{3'd5, {2{3'd6}}}   // 9'b101_110_110. It's a concatenation of 101 with
                    // the second vector, which is two copies of 3'b110.

复制运算经常会用在"有符号数"的扩转运算中,假如将一个8位有符号数扩展到16位,我们需要将其符号位进行复制并填充到扩展位.即:

8'b10000001 => 16'b1111111110000001
//这就是有符号数的扩展

- Module Declaraction

module top_module (
    input [7:0] in,
    output [31:0] out );

- Solution

module top_module (
    input [7:0] in,
    output [31:0] out );//

    // assign out = { replicate-sign-bit , the-input };
    assign out[31:0] = {{24{in[7]}},in[7:0]};
endmodule

#### - 拷贝练习

给定5个1位的输入信号,并进行如下图的比较运算,相同的位记为1,并储存在out中.

out[24] = ~a ^ a;   // a == a, so out[24] is always 1.
out[23] = ~a ^ b;
out[22] = ~a ^ c;
...
out[ 1] = ~e ^ d;
out[ 0] = ~e ^ e;

- Module Declaraction

module top_module (
    input a, b, c, d, e,
    output [24:0] out );

- Solution

module top_module (
    input a, b, c, d, e,
    output [24:0] out );//

    // The output is XNOR of two vectors created by 
    // concatenating and replicating the five inputs.
    // assign out = ~{ ... } ^ { ... };
    assign out =  ~{{5{a}},{5{b}},{5{c}},{5{d}},{5{e}}} ^ {5{a,b,c,d,e}};
endmodule

### 模块与层级(Modules: Hierarchy)

#### - 模块

现在你已经对module很熟悉了,模块实际上就是封装起来的电路.下图显示了一个带有子模块的非常简单的电路.在本练习中,创建模块moda的一个实例,然后将模块的三个插脚(in1、in2和out)连接到顶级模块的三个端口(wire a、b和out).模块moda是为您提供的,您必须实例化它.

你有两种实例化模块的方式

- 通过位置:

mod_a ins1 (wa, wb, wc);

- 通过名称:

mod_a ins2 ( .out(wc), .in1(wa), .in2(wb) )

- Module Declaraction

module top_module ( input a, input b, output out );

- Solution

module top_module ( input a, input b, output out );
    mod_a ins(a,b,out);
endmodule

#### - 按位置连接端口(Connecting ports by position)

此问题与前一个问题(模块)类似.您将得到一个名为mod_a的模块,该模块按顺序具有2个输出和4个输入.您必须按位置将6个端口连接到顶级模块的端口out1、out2、A、B、C和D,顺序如下. 您将获得以下模块：

module mod_a ( output, output, input, input, input, input );

- Module Declaraction

module top_module ( 
    input a, 
    input b, 
    input c,
    input d,
    output out1,
    output out2
);

- Solution

module top_module ( 
    input a, 
    input b, 
    input c,
    input d,
    output out1,
    output out2
);
    mod_a ins(out1,out2,a,b,c,d);
endmodule

#### - 按名称连接端口(Connecting ports by name)

您将得到一个名为mod_a的模块,该模块具有2个输出和4个输入.必须按名称将6个端口连接到顶级模块的端口:

| Port in mod_a | Port in top_module |
| --- | --- |
| output out1 | out1 |
| output out2 | out2 |
| input in1 | a |
| input in2 | b |
| input in3 | c |
| input in4 | d |

moda接口如下: `module moda ( output out1, output out2, input in1, input in2, input in3, input in4);`

- Module Declaraction

module top_module ( 
    input a, 
    input b, 
    input c,
    input d,
    output out1,
    output out2
);

- Solution

module top_module ( 
    input a, 
    input b, 
    input c,
    input d,
    output out1,
    output out2
);
    mod_a ins(.out1(out1), .out2(out2), .in1(a), .in2(b), .in3(c), .in4(d));
endmodule

#### - 三个模块

我们为您提供了一个my_df模块,具有一个输入和一个输出(实现D触发器).实例化其中的三个,然后将它们链接在一起,形成长度为3的移位寄存器.CLK端口需要连接到所有实例.

- Module Declaraction

module top_module ( input clk, input d, output q );

- Solution

module top_module ( input clk, input d, output q );
    
wire out1,out2;
    my_dff ins1(clk,d,out1);
    
    my_dff ins2(clk,out1,out2);
    
    my_dff ins3(clk,out2,q);
endmodule

#### - 模块与容器

我们为您提供了一个模块my-dff8,它有两个输入和一个输出(实现一组8 D-触发器).实例化其中三个,然后将它们链接在一起,形成长度为3的8位宽移位寄存器.此外,创建一个4对1多路选择器,根据sel[1:0]选择输出内容.

- Module Declaraction

module top_module ( 
    input clk, 
    input [7:0] d, 
    input [1:0] sel, 
    output [7:0] q 
);

- Solution

module top_module ( 
    input clk, 
    input [7:0] d, 
    input [1:0] sel, 
    output [7:0] q 
);
    wire [7:0] out1, out2, out3;
    my_dff8 ins1(clk,d,out1);
    my_dff8 ins2(clk,out1,out2);
    my_dff8 ins3(clk,out2,out3);
    always @(*) begin
        case(sel)
            
2'b00:begin
    
q = d;
    
end
            2'b01:begin
                q[7:0] = out1[7:0];
            end
            2'b10:begin
                q[7:0] = out2[7:0];
            end
            2'b11:begin
                q[7:0] = out3[7:0];
            end
        endcase
    end
endmodule

#### - 加法器1

为你提供了add16模块,这是一个16位加法器,请实例化两个该模块并实现如下图32为加法器,请考虑进位.

- Module Declaraction

module top_module(
    input [31:0] a,
    input [31:0] b,
    output [31:0] sum
);

- Solution

module top_module(
    input [31:0] a,
    input [31:0] b,
    output [31:0] sum
);
    wire [15:0] sum1, sum2;
    wire cin, cout, cout1;
    add16 ins1(a[15:0], b[15:0], 0, sum1, cout);
    add16 ins2(a[31:16], b[31:16], cout, sum2, cout1);
    assign sum = {sum2,sum1};
endmodule

#### - 加法器2

请封装一个名为add1的16位加法器模块,并用其实现一个32位加法器.

- Module Declaraction

module top_module (
    input [31:0] a,
    input [31:0] b,
    output [31:0] sum
);//

endmodule

module add1 ( input a, input b, input cin,   output sum, output cout );

// Full adder module here

endmodule

- Solution

module top_module (
    input [31:0] a,
    input [31:0] b,
    output [31:0] sum
);//
    wire cout,cout1;
    wire [15:0] sum1, sum2;
    add16 ins1(a[15:0],b[15:0],0,sum1,cout);
    add16 ins2(a[31:16],b[31:16],cout,sum2,cout1);
    assign sum = {sum2[15:0],sum1[15:0]};

endmodule

module add1 ( input a, input b, input cin,   output sum, output cout );

// Full adder module here
    assign {cout,sum} = a+b+cin;
endmodule

#### - 进位选择加法器

已为您提供了16位加法器add16模块,请实现如下图电路模块,即考虑第16位相加的进位.

- Module Declaraction

module top_module(
    input [31:0] a,
    input [31:0] b,
    output [31:0] sum
);

- Solution

module top_module(
    input [31:0] a,
    input [31:0] b,
    output [31:0] sum
);
    wire [15:0] sum1,sum2,sum3;
    wire cout,cout1;
    add16 ins1(a[15:0], b[15:0], 0, sum1, cout);
    add16 ins2(a[31:16], b[31:16], 0, sum2, cout1);
    add16 ins3(a[31:16], b[31:16], 1, sum3, cout1);
    always @(*) begin
        case (cout)
            1'b0:begin 
                sum[31:0] = {sum2[15:0],sum1[15:0]};
            end
            1'b1:begin
                sum = {sum3,sum1};
            end
        endcase
    end
endmodule

#### - 加-减法器(Adder-subtractor)

已为你提供了16位加法器add16模块,请实现如下图加法-减法器,通过一个32位"异或门"来决定加法或减法.

- Module Declaraction

module top_module(
    input [31:0] a,
    input [31:0] b,
    input sub,
    output [31:0] result
);

- Solution

module top_module(
    input [31:0] a,
    input [31:0] b,
    input sub,
    output [31:0] result
);
    
    wire [31:0]invert;
    wire [15:0]sum1,sum2;
    wire cout,cout1;
    assign invert[31:0] = b[31:0]^{32{sub}};
    add16 ins1(a[15:0], invert[15:0], sub, sum1, cout);
    add16 ins2(a[31:16], invert[31:16], cout, sum2, cout1);
    assign result = {sum2,sum1};
endmodule

### 过程(Procedures)

#### - Always块 -- 组合逻辑 (Always blocks -- Combinational)

由于数字电路是由与电线相连的逻辑门组成的,所以任何电路都可以表示为模块和赋值语句的某种组合.然而,有时这不是描述电路最方便的方法.

两种always block是十分有用的:

- 组合逻辑: always @(*)

- 时序逻辑: always @(posedge clk)

always @(*)就相当于赋值语句--assign,因此选择哪一种语法仅仅取决与方便程度.block内还有更丰富的语句集,比如if-else,case等等.但不能包含连续赋值,即不可包含assign,因为他与always @(*)冲突.

以下语句是等价的

assign out1 = a & b | c ^ d;
always @(*) out2 = a & b | c ^ d;

- Module Declaraction

module top_module(
    input a, 
    input b,
    output wire out_assign,
    output reg out_alwaysblock
);

- Solution

// synthesis verilog_input_version verilog_2001
module top_module(
    input a, 
    input b,
    output wire out_assign,
    output reg out_alwaysblock
);
	assign out_assign = a&b;
    
    always @(*) out_alwaysblock = a&b;
endmodule

#### - Always块 -- 时序逻辑 (Always blocks -- Clocked)

verilog中有三种赋值方式:

- 连续赋值: assign x = y; 不能在always-block内使用

- 阻塞赋值: x = y;,只能在always-block内使用

- 非阻塞赋值: x <= y,只能在always-block内使用

请在组合逻辑中使用阻塞赋值,在时序逻辑中使用非阻塞赋值 否则将产生难以发现的错误

请实现如下电路:

- Module Declaraction

module top_module(
    input clk,
    input a,
    input b,
    output wire out_assign,
    output reg out_always_comb,
    output reg out_always_ff   );

- Solution

// synthesis verilog_input_version verilog_2001
module top_module(
    input clk,
    input a,
    input b,
    output wire out_assign,
    output reg out_always_comb,
    output reg out_always_ff   );
assign out_assign = a^b;
    
    always @(*) out_always_comb = a^b;
    
    always @(posedge clk) out_always_ff <= a^b;
endmodule

#### - If语句

if语句通常创建一个2对1的多路选择器,如果条件为真,则选择一个输入,如果条件为假,则选择另一个输入.一下两种写法是等价的:

always @(*) begin
    if (condition) begin
        out = x;
    end
    else begin
        out = y;
    end
end

assign out = (condition) ? x : y;

建立一个在a和b之间选择的2对1多路选择器.如果selb1和selb2都为真,则选择b.否则,选择a.执行相同的操作两次,一次使用assign语句,一次使用if语句.

- Module Declaraction

module top_module(
    input a,
    input b,
    input sel_b1,
    input sel_b2,
    output wire out_assign,
    output reg out_always   );

- Solution

// synthesis verilog_input_version verilog_2001
module top_module(
    input a,
    input b,
    input sel_b1,
    input sel_b2,
    output wire out_assign,
    output reg out_always   ); 
    assign out_assign = (sel_b1&sel_b2)?b:a;
    
    always @(*) begin
        if(sel_b1&sel_b2) begin
            out_always = b;
        end
        else begin
            out_always = a;
        end
    end
endmodule

#### - If语句引发的锁存(latches)

以下代码包含锁存的错误行为.修正这些错误,这样你只有在电脑过热的时候才会关掉它,你到达目的地或者需要加油的话就停止驾驶.

- Module Declaraction

always @(*) begin
    if (cpu_overheated)
       shut_off_computer = 1;
end

always @(*) begin
    if (~arrived)
       keep_driving = ~gas_tank_empty;
end

- Solution

// synthesis verilog_input_version verilog_2001
module top_module (
    input      cpu_overheated,
    output reg shut_off_computer,
    input      arrived,
    input      gas_tank_empty,
    output reg keep_driving  ); //

    always @(*) begin
        if (cpu_overheated) begin
            shut_off_computer = 1;
        end
        else begin
            shut_off_computer = 0;
        end
    end
    
    always @(*) begin
        if (~arrived&~gas_tank_empty) begin
            keep_driving = ~gas_tank_empty&(~arrived);
       end
       else begin
           keep_driving = ~(gas_tank_empty|arrived);
       end
    end

endmodule

#### - Case语句

verilog中的case语句几乎等同于if elseif else的序列,该序列将一个表达式与其他表达式列表进行比较.它的语法和功能与C语言中的switch语句不同.

always @(*) begin     // This is a combinational circuit
    case (in)
      1'b1: begin 
               out = 1'b1;  // begin-end if >1 statement
            end
      1'b0: out = 1'b0;
      default: out = 1'bx;
    endcase
end

- case语句以case开头,每个"case item"以冒号结尾,没有switch

- 每个case项只能执行一条语句.这使得C中使用的“break”不必要.但这意味着如果需要多个语句,必须使用begin…end

如果有大量选项的情况,case语句比if语句更方便.因此,在本练习中,创建一个6对1的多路选择器.当sel介于0和5之间时,选择相应的数据输入,否则,输出0.数据输入和输出均为4位宽.小心锁存.

- Module Declaraction

module top_module ( 
    input [2:0] sel, 
    input [3:0] data0,
    input [3:0] data1,
    input [3:0] data2,
    input [3:0] data3,
    input [3:0] data4,
    input [3:0] data5,
    output reg [3:0] out   );

- Solution

// synthesis verilog_input_version verilog_2001
module top_module ( 
    input [2:0] sel, 
    input [3:0] data0,
    input [3:0] data1,
    input [3:0] data2,
    input [3:0] data3,
    input [3:0] data4,
    input [3:0] data5,
    output reg [3:0] out   );//

    always@(*) begin  // This is a combinational circuit
        case(sel)
            3'b0: begin
                out = data0;
            end
            3'b001: begin
                out = data1;
            end
            3'b010: begin
                out = data2;
            end
            3'b011: begin
                out = data3;
            end
            3'b100: begin
                out = data4;
            end
            3'b101: begin
                out = data5;
            end
            default: begin
                out[3:0] = 0;
            end
        endcase
    end

endmodule

#### - 简单编码器1

priority encoder是一种组合电路,当输入一个vector时,输出第一个'1'出现的位置.例如:输入8'b10010000,输出3'd4,因为[4]是第一个高位.   构建一个4位encoder,若全是低位则输出0.

- Module Declaraction

module top_module (
    input [3:0] in,
    output reg [1:0] pos  );

- Solution

// synthesis verilog_input_version verilog_2001
module top_module (
    input [3:0] in,
    output reg [1:0] pos  );
    always @(*) begin
        if (in[0] == 1'b1) begin
                pos = 2'd0;
        end
        else begin
            if(in[1] == 1'b1) begin
                pos = 2'd1;
            end
            else begin
                if(in[2] == 1'b1) begin
                    pos = 2'd2;
                end
                else begin
                    if(in[3] == 1'b1) begin
                        pos = 2'd3;
                    end
                    else begin
                        pos = 0;
                    end
                end
            end
        end
    end
endmodule

#### - 简单编码器2

假如现在输入是8位,那么就会有256种情况,我们可以使用casez来将item减少到9种.
例如:

always @(*) begin
    casez (in[3:0])
        4'bzzz1: out = 0;   // in[3:1] can be anything
        4'bzz1z: out = 1;
        4'bz1zz: out = 2;
        4'b1zzz: out = 3;
        default: out = 0;
    endcase
end

- Module Declaraction

module top_module (
    input [7:0] in,
    output reg [2:0] pos  );

- Solution

// synthesis verilog_input_version verilog_2001
module top_module (
    input [7:0] in,
    output reg [2:0] pos  );
always @(*) begin
    casez (in[7:0])
        8'bzzzzzzz1: begin
            pos = 3'd0;
        end
        8'bzzzzzz1z: begin
            pos = 3'd1;
        end
        8'bzzzzz1zz: begin
            pos = 3'd2;
        end
        8'bzzzz1zzz: begin
            pos = 3'd3;
        end
        8'bzzz1zzzz: begin
            pos = 3'd4;
        end
        8'bzz1zzzzz: begin
            pos = 3'd5;
        end
        8'bz1zzzzzz: begin
            pos = 3'd6;
        end
        8'b1zzzzzzz: begin
            pos = 3'd7;
        end
        default: begin
            pos = 0;
        end
    endcase
end
endmodule

#### - 避免锁存

假设您正在构建一个电路来处理游戏中PS/2键盘的扫描代码.接收到的最后两个字节的扫描代码,您需要判断是否已按下键盘上的一个箭头键.这涉及到一个相当简单的映射,它可以使用一个case语句(或者如果elseif)实现,有四个case.

| Scancode [15:0] | Arrow key |
| --- | --- |
| 16'he06b | left arrow |
| 16'he072 | down arrow |
| 16'he074 | right arrow |
| 16'he075 | up arrow |
| Anything | else none |

为了避免创建锁存,必须在所有可能的条件下为所有输出分配一个值

- Module Declaraction

module top_module (
    input [15:0] scancode,
    output reg left,
    output reg down,
    output reg right,
    output reg up  );

- Solution

// synthesis verilog_input_version verilog_2001
module top_module (
    input [15:0] scancode,
    output reg left,
    output reg down,
    output reg right,
    output reg up  ); 
    always @(*) begin
        left = 0;
        down = 0;
        left = 0;
        right = 0;
        case (scancode)
            16'he06b: begin
                left = 1;
            end
            16'he072: begin
                down = 1;
            end
            16'he074: begin
                right = 1;
            end
            16'he075: begin
                up = 1;
            end
            default: begin
                up = 0;
                down = 0;
                left = 0;
                right = 0;
            end
        endcase
    end
endmodule

### 更多语法特点

verilog也有像C一样的三目算符:

condition ? true : false;

给定四个无符号数,求其最小值.

- Module Declaraction

module top_module (
    input [7:0] a, b, c, d,
    output [7:0] min);

- Solution

#### - 三目算符

verilog也有像C一样的三目算符:

condition ? true : false;

给定四个无符号数,求其最小值.

- Module Declaraction

module top_module (
    input [7:0] a, b, c, d,
    output [7:0] min);

- Solution

module top_module (
    input [7:0] a, b, c, d,
    output [7:0] min);//

    // assign intermediate_result1 = compare? true: false;
	
    wire [7:0]min1,min2;
    assign min1=(a<b?a:b);
    
    assign min2 = (min1<c?min1:c);
    
    assign min = (min2<d?min2:d);
endmodule

#### - 优化运算1

奇偶校验经常被用来作为一种简单的方法检测错误.创建一个电路,该电路将为一个8位字节计算一个奇偶校验位.

即计算输入8个位的异或

- Module Declaraction

module top_module (
    input [7:0] in,
    output parity);

- Solution

module top_module (
    input [7:0] in,
    output parity); 
    assign parity = ^in[7:0];
endmodule

#### - 优化运算2

建立如下电路:

- out_and: 对输入数据求与

- out_or: 对输入数据求或

- out_xor:对输入数据求异或

- Module Declaraction

module top_module( 
    input [99:0] in,
    output out_and,
    output out_or,
    output out_xor 
);

- Solution

module top_module( 
    input [99:0] in,
    output out_and,
    output out_or,
    output out_xor 
);
    assign out_and = &in[99:0];
    assign out_or = |in[99:0];
    assign out_xor = ^in[99:0];
endmodule

#### - 循环 -- 组合逻辑:实现Vector反转

反转vector顺序

- Module Declaraction

module top_module( 
    input [99:0] in,
    output [99:0] out
);

- Solution

module top_module( 
    input [99:0] in,
    output [99:0] out
);
    integer i;
    always @(*) begin
        for(i=0;i<=99;i=i+1)
            out[7'd99-i] <= in[i];
    end
endmodule

#### - 循环 -- 组合逻辑:实现255位计数器

计算vector中1的个数

- Module Declaraction

module top_module( 
    input [254:0] in,
    output [7:0] out );

- Solution

module top_module( 
    input [254:0] in,
    output [7:0] out );
    integer i;
    reg [7:0]count;
    always @(*) begin
        
	count=0;
        for(i=0;i<=254;i=i+1) begin
            if(in[i] == 1) begin
                count = count + 7'b1;
            end
        end
    end
    assign out = count;
endmodule

#### - 循环:实现100位加法器

通过实例化100个全加器构建一个100位加法器.

- Module Declaraction

module top_module( 
    input [99:0] a, b,
    input cin,
    output [99:0] cout,
    output [99:0] sum );

- Solution

module top_module( 
    input [99:0] a, b,
    input cin,
    output [99:0] cout,
    output [99:0] sum );
    reg [100:0]cin1;

    generate
    genvar i;
    for(i=0;i<100;i=i+1) begin:adds
        
        if(i==0) begin        
		    add ins(a[i],b[i],cin,sum[i],cout[i]);            
            assign cin1[i+1]=cout[i];
        end            
        else begin
            add ins(a[i],b[i],cin1[i],sum[i],cout[i]);
            assign cin1[i+1]=cout[i];            
        end
    end
    endgenerate
endmodule

module add(input a, input b, input cin, output sum, output cout);
    assign {cout,sum}=a+b+cin;
endmodule

#### - 循环:实现100位BCD加法器

- Module Declaraction

- Solution

## 电路 (Circuits)

### 组合逻辑 (Combinational Login)

#### 基础门电路

#### - Wire类型

实现如下电路:

- Module Declaraction

module top_module (
    input in,
    output out);

- Solution

module top_module (
    input in,
    output out);
    
assign out =in;
endmodule

#### - 接地 -- GND

实现如下电路:

- Module Declaraction

module top_module (
    output out);

- Solution

module top_module (
    output out);
assign out = 'b0;
endmodule

#### - 或非门 (NOR)

实现如下电路:

- Module Declaraction

module top_module (
    input in1,
    input in2,
    output out);

- Solution

module top_module (
    input in1,
    input in2,
    output out);
    assign out = ~(in1|in2);
endmodule

#### - 其他的门

实现如下电路:

- Module Declaraction

module top_module (
    input in1,
    input in2,
    output out);

- Solution

module top_module (
    input in1,
    input in2,
    output out);
assign out = in1&~in2;
endmodule

#### - 两个门

实现如下电路:

- Module Declaraction

module top_module (
    input in1,
    input in2,
    input in3,
    output out);

- Solution

module top_module (
    input in1,
    input in2,
    input in3,
    output out);
 wire out1;
    
    assign out1 = ~(in1^in2);
    
assign out = in3^ out1;
endmodule

#### - 更多的逻辑门

- Module Declaraction

- Solution

#### - 7420模块

创建如下电路:

- Module Declaraction

module top_module ( 
    input p1a, p1b, p1c, p1d,
    output p1y,
    input p2a, p2b, p2c, p2d,
    output p2y );

- Solution

module top_module ( 
    input p1a, p1b, p1c, p1d,
    output p1y,
    input p2a, p2b, p2c, p2d,
    output p2y );
    assign p1y = ~(p1a&p1b&p1c&p1d);
    assign p2y = ~(p2a&p2b&p2c&p2d);
endmodule

#### - 真值表

- Module Declaraction

- Solution

#### - 小练习 -- Two-bit equality

若A==B则输出1,否则输出0

- Module Declaraction

module top_module ( input [1:0] A, input [1:0] B, output z );

- Solution

module top_module ( input [1:0] A, input [1:0] B, output z ); 
    assign z = ((A[1]==B[1])&&(A[0]==B[0]))?1:0;
endmodule

#### - 简单电路A

实现一个模块,具有z = (x^y) & x功能

- Module Declaraction

module top_module (input x, input y, output z);

- Solution

module top_module (input x, input y, output z);
    assign z = (x^y)&x;
endmodule

#### - 简单电路B

电路B可以通过以下模拟波形来描述：

- Module Declaraction

module top_module ( input x, input y, output z );

- Solution

module top_module ( input x, input y, output z );
    assign z = ~(x^y);
endmodule

#### - 组合电路AB

通过电路A,B构建如下电路：

- Module Declaraction

module top_module ( input x, input y, output z );

- Solution

module top_module (input x, input y, output z);
    wire z1,z2,z3,z4,out1,out2;
    A ins1(x,y,z1);
    B ins2(x,y,z2);
    A ins3(x,y,z3);
    B ins4(x,y,z4);
    assign out1 = z1 | z2;
    assign out2 = z3 & z4;
    assign z = out1 ^ out2;
endmodule

module A(input x, input y, output z);
    assign z = (x^y) & x;
endmodule

module B ( input x, input y, output z );
    assign z = ~(x^y);
endmodule

#### - 铃声与震动模式

- Module Declaraction

- Solution

#### - 恒温器

实现一个加热/冷却恒温器控制器.执行一个电路,根据需要打开和关闭加热器、空调和鼓风机风扇.

恒温器可以处于两种模式之一：加热(mode=1)和冷却(mode=0).在加热模式下,当加热器太冷(toocold=1)时,打开加热器,但不要使用空调.在冷却模式下,当空调太热(toohot=1)时打开空调,但不要打开加热器.当加热器或空调打开时,也打开风扇使空气循环.

此外,即使加热器和空调关闭,用户也可以请求风扇打开(fan_on=1).

尝试只使用assign语句,以查看是否可以将问题描述转换为逻辑门集合.

- Module Declaraction

module top_module (
    input too_cold,
    input too_hot,
    input mode,
    input fan_on,
    output heater,
    output aircon,
    output fan
);

- Solution

module top_module (
    input too_cold,
    input too_hot,
    input mode,
    input fan_on,
    output heater,
    output aircon,
    output fan
); 
    always @(*) begin
        if(fan_on == 1) begin
            fan = 1;
        end
        else begin
            fan = 0;
        end
        if(mode == 1) begin
            heater = mode;
            if(too_cold) begin
                heater = 1;
                fan = 1;
                aircon = 0;
            end
            else begin
                heater = 0;
                aircon = 0;
            end
        end
            else begin 
            if(too_hot) begin
                aircon = 1;
                fan = 1;
                heater = 0;
            end
            else begin
                aircon = 0;
                heater = 0;
            end
        end
    end
endmodule

#### - 3位计数器

计算3位vector中1的个数

- Module Declaraction

module top_module( 
    input [2:0] in,
    output [1:0] out );

- Solution

module top_module( 
    input [2:0] in,
    output [1:0] out );
    reg [1:0]num;
    integer i;
    always @(*) begin
        num = 0;
        for(i=0;i<3;i=i+1) begin
            if(in[i] == 1) begin
                num = num + 2'b1;          
            end
        end       
    end
    assign out = num;
endmodule

#### - 门与容器

给定4位vector,请给出每个位与其相临位之间的关系.

- out_both: 判断相应位与其左临位是否均为1,不考虑in[3]

- out_any: 判断相应位与其右临位是否含有'1',不考虑in[0]

- out_different: 判断相应位与其左临位是否不同,in[3[是in[0]的左临位

- Module Declaraction

module top_module( 
    input [3:0] in,
    output [2:0] out_both,
    output [3:1] out_any,
    output [3:0] out_different );

- Solution

module top_module( 
    input [3:0] in,
    output [2:0] out_both,
    output [3:1] out_any,
    output [3:0] out_different );
    integer i;
    reg [2:0]both;
    reg [3:1]any;
    reg [3:0]different;
    always @(*) begin
        both = 0;
        any = 0;
        different = 0;
        for(i=0;i<3;i=i+1) begin
            if((in[i]&in[i+1]) == 1) begin
                both[i] = 1;
            end
        end
        for(i=1;i<4;i=i+1) begin
            if((in[i]|in[i-1]) == 1) begin
                any[i] = 1;
            end
        end
        for(i=0;i<4;i=i+1) begin
            if(i<3) begin
                if(in[i]^in[i+1]) begin
                    different[i] = 1;
                end
            end
            else begin 
                if(in[3]^in[0]) begin
                    different[3] = 1;
                end
            end
        end
    end
    assign out_both = both;
    assign out_any[3:1] = any[3:1];
    assign out_different = different;
endmodule

#### - 更长的数组

给定4位vector,请给出每个位与其相临位之间的关系.

- out_both: 判断相应位与其左临位是否均为1,不考虑in[3]

- out_any: 判断相应位与其右临位是否含有'1',不考虑in[0]

- out_different: 判断相应位与其左临位是否不同,in[3[是in[0]的左临位

- Module Declaraction

module top_module( 
    input [99:0] in,
    output [98:0] out_both,
    output [99:1] out_any,
    output [99:0] out_different );

- Solution

module top_module (
	input [99:0] in,
	output [98:0] out_both,
	output [99:1] out_any,
	output [99:0] out_different
);

	// See gatesv for explanations.
	assign out_both = in & in[99:1];
	assign out_any = in[99:1] | in ;
	assign out_different = in ^ {in[0], in[99:1]};
	
endmodule

#### 多路选择器(Multiplexers)

#### - 2选1多路选择器

创建一个1位宽的2对1多路选择器.当sel=0时,选择a；当sel=1时,选择b.

- Module Declaraction

module top_module( 
    input a, b, sel,
    output out );

- Solution

module top_module (
	input a,
	input b,
	input sel,
	output out
);

	assign out = (sel & b) | (~sel & a);	// Mux expressed as AND and OR
	
	// Ternary operator is easier to read, especially if vectors are used:
	// assign out = sel ? b : a;
	
endmodule

#### - 2选1总线选择器

创建一个100位宽的2对1多路选择器.当sel=0时,选择a；当sel=1时,选择b.

- Module Declaraction

module top_module( 
    input [99:0] a, b,
    input sel,
    output [99:0] out );

- Solution

module top_module (
	input [99:0] a,
	input [99:0] b,
	input sel,
	output [99:0] out
);

	assign out = sel ? b : a;
	
	// The following doesn't work. Why?
	// assign out = (sel & b) | (~sel & a);
	
endmodule

#### - 9选1多路选择器

创建一个16位宽的9对1多路选择器.sel=0选择a,sel=1选择b等.对于未使用的情况(sel=9到15),将所有输出位设置为“1”.

- Module Declaraction

module top_module( 
    input [15:0] a, b, c, d, e, f, g, h, i,
    input [3:0] sel,
    output [15:0] out );

- Solution

module top_module (
	input [15:0] a,
	input [15:0] b,
	input [15:0] c,
	input [15:0] d,
	input [15:0] e,
	input [15:0] f,
	input [15:0] g,
	input [15:0] h,
	input [15:0] i,
	input [3:0] sel,
	output logic [15:0] out
);

	// Case statements can only be used inside procedural blocks (always block)
	// This is a combinational circuit, so use a combinational always @(*) block.
	always @(*) begin
		out = '1;		// '1 is a special literal syntax for a number with all bits set to 1.
						// '0, 'x, and 'z are also valid.
						// I prefer to assign a default value to 'out' instead of using a
						// default case.
		case (sel)
			4'h0: out = a;
			4'h1: out = b;
			4'h2: out = c;
			4'h3: out = d;
			4'h4: out = e;
			4'h5: out = f;
			4'h6: out = g;
			4'h7: out = h;
			4'h8: out = i;
		endcase
	end
	
endmodule

#### - 256选1多路选择器

创建一个1位宽、256对1的多路选择器.256个输入全部打包成一个256位输入vector.sel=0选择in[0],sel=1选择in[1],sel=2选择in[2]等等.

- Module Declaraction

module top_module( 
    input [255:0] in,
    input [7:0] sel,
    output out );

- Solution

module top_module (
	input [255:0] in,
	input [7:0] sel,
	output  out
);

	// Select one bit from vector in[]. The bit being selected can be variable.
	assign out = in[sel];
	
endmodule

#### - 256选1 4位选则器

创建一个4位宽、256对1的多路选择器.sel=0应选择in[3:0],sel=1选择in[7:4],sel=2选择in[11:8]等.

- Module Declaraction

module top_module( 
    input [1023:0] in,
    input [7:0] sel,
    output [3:0] out );

- Solution

module top_module( 
    input [1023:0] in,
    input [7:0] sel,
    output [3:0] out );
    reg [7:0]index;
    assign     out[3:0] = in[4*sel+:4];
endmodule

#### 运算电路

#### - 半加器

创建一个半加器,对两个位做加法并输出结果与进位.

- Module Declaraction

module top_module( 
    input a, b,
    output cout, sum );

- Solution

module top_module( 
    input a, b,
    output cout, sum );
    assign {cout,sum} = a + b;
endmodule

#### - 全加器

创建一个全加器,对两位及进位做加法,输出结果与进位

- Module Declaraction

module top_module( 
    input a, b, cin,
    output cout, sum );

- Solution

module top_module( 
    input a, b, cin,
    output cout, sum );
    assign {cout,sum} = a + b + cin;
endmodule

#### - 3位加法器

创建一个三位全加器,把每位相加的进位都输出出来.

- Module Declaraction

module top_module( 
    input [2:0] a, b,
    input cin,
    output [2:0] cout,
    output [2:0] sum );

- Solution

module top_module( 
    input [2:0] a, b,
    input cin,
    output [2:0] cout,
    output [2:0] sum );
    FullAdder ins1(a[0],b[0],cin,cout[0],sum[0]);
    FullAdder ins2(a[1],b[1],cout[0],cout[1],sum[1]);
    FullAdder ins3(a[2],b[2],cout[1],cout[2],sum[2]);
endmodule

module FullAdder(
    input a, b, cin,
    output cout, sum
);
    assign {cout, sum} = a + b + cin;
endmodule

#### -adder练习

实现如下电路:

- Module Declaraction

module top_module (
    input [3:0] x,
    input [3:0] y, 
    output [4:0] sum);

- Solution

module top_module (
	input [3:0] x,
	input [3:0] y,
	output [4:0] sum
);

	// This circuit is a 4-bit ripple-carry adder with carry-out.
	assign sum = x+y;	// Verilog addition automatically produces the carry-out bit.

	// Verilog quirk: Even though the value of (x+y) includes the carry-out, (x+y) is still considered to be a 4-bit number (The max width of the two operands).
	// This is correct:
	// assign sum = (x+y);
	// But this is incorrect:
	// assign sum = {x+y};	// Concatenation operator: This discards the carry-out
endmodule

#### - 溢出检测

假设您有两个8位的补码,A[7:0]和B[7:0].这些数字加在一起产生s[7:0].还要计算是否发生了(有符号的)溢出.

- Module Declaraction

module top_module (
    input [7:0] a,
    input [7:0] b,
    output [7:0] s,
    output overflow
);

- Solution

module top_module (
    input [7:0] a,
    input [7:0] b, 
    output [7:0] s,
    output overflow
);
    EightBitsAdder ins(a, b, s, overflow);
endmodule

module FullAdder(
    input a, b, cin,
    output sum, cout
);
    assign {cout, sum} = a + b + cin;
endmodule

module EightBitsAdder(
    input [7:0] x,
    input [7:0] y,
    output [7:0] s,
    output overflow
);
    wire [7:0] cout1;
    FullAdder ins0(x[0],y[0],0,s[0],cout1[0]);
    FullAdder ins1(x[1],y[1],cout1[0],s[1],cout1[1]);
    FullAdder ins2(x[2],y[2],cout1[1],s[2],cout1[2]);
    FullAdder ins3(x[3],y[3],cout1[2],s[3],cout1[3]);
    FullAdder ins4(x[4],y[4],cout1[3],s[4],cout1[4]);
    FullAdder ins5(x[5],y[5],cout1[4],s[5],cout1[5]);
    FullAdder ins6(x[6],y[6],cout1[5],s[6],cout1[6]);
    FullAdder ins7(x[7],y[7],cout1[6],s[7],cout1[7]);
    always @(*) begin
        if(cout1[7]^cout1[6]) begin
            overflow = 1;
        end
        else begin
            overflow = 0;
        end
    end
endmodule

#### - 100位加法器

创建一个100位加法器.

- Module Declaraction

module top_module( 
    input [99:0] a, b,
    input cin,
    output cout,
    output [99:0] sum );

- Solution

module top_module( 
    input [99:0] a, b,
    input cin,
    output cout,
    output [99:0] sum );
    assign {cout,sum} = a+b+cin;
endmodule

#### - BCD加法器

您将获得一个BCD(二进制编码十进制)一位加法器,名为BCD_fadd,它对两个BCD数字及进位做加法,产生一个和与进位.

module bcd_fadd {
    input [3:0] a,
    input [3:0] b,
    input     cin,
    output   cout,
    output [3:0] sum );

创建一个4BCD位加法器.

- Module Declaraction

module top_module( 
    input [15:0] a, b,
    input cin,
    output cout,
    output [15:0] sum );

- Solution

module top_module (
  input [15:0] a, b,
  input cin,
  output cout,
  output [15:0] sum
);

  wire [3:0] inter_cout;

  bcd_fadd bcd_fadd0_inst
  (
    .a(a[3:0]),
    .b(b[3:0]),
    .cin(cin),
    .cout(inter_cout[0]),
    .sum(sum[3:0])
  );

  genvar i;
  generate
    for (i = 1; i <=3; i = i + 1) begin: gen_bcd_adders
      bcd_fadd bcd_fadd_insts
      (
        .a(a[4*(i+1)-1 : 4*i]),
        .b(b[4*(i+1)-1 : 4*i]),
        .cin(inter_cout[i-1]),
        .cout(inter_cout[i]),
        .sum(sum[4*(i+1)-1 : 4*i])
      );
    end
  endgenerate

  assign cout = inter_cout[3];

endmodule

### 时序逻辑 (Sequential Login)

#### 锁存器与触发器

#### - D-触发器(D flip-flops)

D-触发器可以存储一个bit数据并根据时钟信号周期的更新数据,一般是由正边沿触发.   D-触发器由逻辑合成器(Logic synthesizer)在使用"Always block"时创建(参见AlwaysBlock2).D-触发器是"组合逻辑块之后连接触发器"的最简单形式,其中组合逻辑部分只是一个wire类型变量.

创建一个D-触发器.

- Module Declaration

module top_module (
    input clk,
    input [7:0] d,
    output [7:0] q
);

- Solution

module top_module (
    input clk,    // Clocks are used in sequential circuits
    input d,
    output reg q );//

    // Use a clocked always block   使用Always block
    //   copy d to q at every positive edge of clk  在时钟信号上升沿时将q复制给d  
    //   Clocked always blocks should use non-blocking assignments  
    /*在Always block内永远都不要使用赋值(Assignment),即assign关键字*/
    always @(posedge clk) begin
        q = d;
    end

endmodule

#### - D触发器组合

创建8个D触发器,所有的D触发器均由时钟上升沿触发.

- Module Declaration

module top_module (
    input clk,
    input [7:0] d,
    output [7:0] q
);

- Solution

module top_module (
    input clk,
    input [7:0] d,
    output [7:0] q
);
    always @(posedge clk) begin
        q = d;
    end
endmodule

#### - 可复位(Reset)的DFF

使用主动高位同步复位信号(Reset)创建8个D-触发器.所有的触发器均由时钟上升沿信号触发.

- Module Declaration

module top_module (
    input clk,
    input reset,            // Synchronous reset
    input [7:0] d,
    output [7:0] q
);

- Solution

module top_module (
    input clk,
    input reset,            // Synchronous reset
    input [7:0] d,
    output [7:0] q
);
    always @(posedge clk) begin
        q <= d & {8{~reset}};
    end
endmodule

#### - 可复位为特殊值的D-触发器

使用主动高位同步复位信号(Reset)创建8个D-触发器.触发器必须重置为0x34而不是零.所有DFF都应该由CLK的下降沿触发.

- Module Declaration

module top_module (
    input clk,
    input reset,
    input [7:0] d,
    output [7:0] q
);

- Solution

module top_module (
    input clk,
    input reset,
    input [7:0] d,
    output [7:0] q
);
    always @(negedge clk) begin
        if(reset) begin
            q <= {8{6'h34}};
        end
        else begin
            q <= d;
        end
    end
endmodule

#### - 可异步复位的触发器(Asynchronous Reset)

使用主动高位异步复位信号创建8个D-触发器.所有DFF都应该由时钟上升沿触发.

- Module Declaration

module top_module (
    input clk,
    input areset,   // active high asynchronous reset
    input [7:0] d,
    output [7:0] q
);

- Solution

module top_module (
    input clk,
    input areset,   // active high asynchronous reset
    input [7:0] d,
    output [7:0] q
);
    always @(posedge clk or posedge areset) begin
        if(areset == 1) begin
            q <= 0;
        end
        else begin
            q <= d;
        end
    end
endmodule

#### - 有开关的触发器

创建16个D-触发器.有时我们希望只修改触发器组的部分值.输入的开关字节控制16个寄存器的每个字节是否应在该循环中写入.byteena[1]控制上字节d[15:8],而byteena[0]控制下字节d[7:0].   resetn是一个同步的、主动的低重置.   所有DFF都应该由时钟的上升沿触发.

- Module Delclaration

module top_module (
    input clk,
    input resetn,
    input [1:0] byteena,
    input [15:0] d,
    output [15:0] q
);

- Solution

module top_module (
    input clk,
    input resetn,
    input [1:0] byteena,
    input [15:0] d,
    output [15:0] q
);
    always @(posedge clk) begin
        if(resetn == 1) begin
            if(byteena[0] == 1) begin
                q[7:0] <= d[7:0];
            end
            if(byteena[1] == 1) begin
                q[15:8] <= d[15:8];
            end
        end
        else if(resetn == 0) begin
            q <= 0;
        end
    end
endmodule

#### - D-锁存器(D Latch)

实现如下电路:

请注意,这是一个锁存器,因此Quartus会报锁存警告

- Module Declaration

module top_module (
    input d, 
    input ena,
    output q);

module top_module (
    input d, 
    input ena,
    output q);
    wire in,out1,out2;
    always @(*) begin
        out1 = ~(out2 | (~d)&ena);
        out2 = ~(out1 | d&ena);
        q = out1;
    end
endmodule

#### - DFF练习1

请实现如下电路:

- Module Declaration

module top_module (
    input clk,
    input d, 
    input ar,   // asynchronous reset
    output q);

- Solution

module top_module (
    input clk,
    input d, 
    input ar,   // asynchronous reset
    output q);
    wire out1,out2;
    always @(posedge clk or posedge ar) begin
        if(ar == 1) begin
            q <= 0;
        end
        else if(ar == 0) begin
            q <= d;
        end
    end
endmodule

#### - DFF2

实现如下电路:

- Module Declaration

module top_module (
    input clk,
    input d, 
    input r,   // synchronous reset
    output q);

- Solution

module top_module (
    input clk,
    input d, 
    input r,   // synchronous reset
    output q);
    always @(posedge clk) begin
        if(r) begin
            q <= 0;
        end
        else begin
            q = d;
        end
    end
endmodule

#### - DFF和gate

实现如下电路:

- Module Declaration

module top_module (
    input clk,
    input in, 
    output out);

- Solution

module top_module (
    input clk,
    input in, 
    output out);
    wire out1,out2;
    always @(posedge clk) begin
        out1 = out2 ^ in;
        out2 = out1;
        out = out2;
    end
endmodule

#### - 多路选择器与触发器1

考虑如下时序电路:

假设您想为如下电路实现层级化(Hierarchical)的代码,使用3个子级模块的实例,子级模块由触发器与多路选择器构成.您的顶级模块应当由含子级模块实现.

注: 这是一种封装的思想

- Module Declaration

module top_module (
	input clk,
	input L,
	input r_in,
	input q_in,
	output reg Q);

- Solution

module top_module (
        input clk,
        input L,
        input r_in,
        input q_in,
        output reg Q);

    wire out1;
    always @(*) begin
        case (L)
            1'b0: begin
                out1 <= q_in;
            end
            1'b1: begin
                out1 <= r_in;
            end
        endcase
    end
    always @(posedge clk) begin
        Q <= out1;
    end
endmodule

#### - 多路选择器与触发器2

考虑如下n位变换寄存器电路:

为这个电路实现一个一阶模块,并命名为top_module,可供此电路调用.你的模块应包括触发器与多路选择器.

- Module Declaration

module top_module (
    input clk,
    input w, R, E, L,
    output Q
);

- Solution

module top_module (
    input clk,
    input w, R, E, L,
    output Q
);
    wire out1,out2;
    always @(posedge clk) begin
        case (E)
            1'b0: begin
                out1 = Q;
            end
            1'b1: begin
                out1 = w;
            end
        endcase
        case (L)
            1'b0: begin
                Q = out1;
            end
            1'b1: begin
                Q = R;
            end
        endcase
    end
endmodule

#### - DFFs和gates

给定如下有限状态机电路,假设D-触发器在状态机开始前被初始化为0.

构建如下电路.

- Module Declaration

module top_module (
    input clk,
    input x,
    output z
);

- Solution

module top_module (
    input clk,
    input x,
    output z
); 
    reg out1, out2, out3;
    initial z = 1;
    always @(posedge clk) begin
        out1 = x ^ out1;
        out2 = x & ~out2;
        out3 = x | ~out3;
        z = ~(out1 | out2 | out3);
    end
endmodule

#### - 根据真值表实现电路

JK触发器有如下真值表.通过一个D-触发器和几个gate实现一个JK触发器.

注意:Qold是D-触发器在上升沿之前的输出.

| J | K | Q |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Qold |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | ~Qold |

- Module Declaration

module top_module (
    input clk,
    input j,
    input k,
    output Q);

- Solution

module top_module (
    input clk,
    input j,
    input k,
    output Q); 
    wire old = Q;
    always @(posedge clk) begin
        if(j^k) begin
            Q = j;
        end
        else begin
            Q = j?~old:old;
        end
    end
endmodule

#### - 边缘检测(Detect an edge)

对于每一个8位容器,在一个时钟周期内,当输入信号从0,变为下个周期的1时进行检测.(类似于上升沿检测).当对应位从0变为1时应当设置输出位.

以下为波形样例,为了清楚起见,in[1]与pedge[1]被分别显示.

- Module Declaration

module top_module (
    input clk,
    input [7:0] in,
    output [7:0] pedge
);

- Solution

module top_module(
	input clk,
	input [7:0] in,
	output reg [7:0] pedge);
	
	reg [7:0] d_last;	
			
	always @(posedge clk) begin
		d_last <= in;			// Remember the state of the previous cycle
		pedge <= in & ~d_last;	// A positive edge occurred if input was 0 and is now 1.
	end
	
endmodule

#### - 边缘检测2

对于每一个8位容器,在一个时钟周期内,当输入信号从0,变为下个周期的1时进行检测.(上升沿与下降沿均触发).当对应位从0变为1时应当设置输出位.

以下为波形样例,为了清楚起见,in[1]与anyedge[1]被分别显示.

- Module Declaration

module top_module (
    input clk,
    input [7:0] in,
    output [7:0] anyedge
);

- Solution

module top_module (
    input clk,
    input [7:0] in,
    output [7:0] anyedge
);
   reg [7:0] temp;
   always @(posedge clk) begin
       temp <= in;
       anyedge <= temp ^ in;
   end
endmodule

#### - 边缘捕获寄存器(Edge capture register)

对于32位Vector中的每一位,当输入信号在一个时钟周期内从1变为下一个时钟周期的0时进行捕获."捕获"表示输出将保持1,直到寄存器复位(同步复位 -- Synchronous Reset).

每个输出位的行为类似于SR触发器：在发生1到0的转换之后,输出位应该被设置为1.当复位为高电平时,输出位应在上升沿复位(至0).如果上述两个事件同时发生,则重置(Reset)具有优先权.在下面示例波形的最后4个周期中,"Reset"事件比"Set"事件早一个周期,因此这里没有冲突.

- Module Declaration

module top_module (
    input clk,
    input reset,
    input [31:0] in,
    output [31:0] out
);

- Solution

module top_module (
    input clk,
    input reset,
    input [31:0] in,
    output [31:0] out
);
    reg [31:0] old,result,temp;
    initial temp = 0;
    always @(posedge clk) begin
        if(reset) begin
            old = in;
            result = 0;
            out = 0;
        end
        else begin
            temp = (in ^ old) & old;
            result = result | temp;
            out = result;
            old = in;
        end
    end 
endmodule

#### - 双边沿出发(Dualedge)

你现在已经比较熟悉上升沿或者下降沿出发的触发器了.而双边触发器在时钟上升沿与下降沿都会触发.但是FPGA并没有双边沿触发器,并且always @(posedge clk or negedge clk)是非法的.

构建一个电路来实现类似于双边触发器的功能:

注意:并不需要完全等效:在这里触发器的输出没什么毛病,但是在更大的电路中模拟这种行为可能会有故障,我们在这里忽略这个细节.

- Hint:

  - 你不能在FPGA上创建双边沿触发器,但是组合上升沿与下降沿触发器.

  - 这个问题是一个中等难度的电路设计问题,但只需要基本的verilog语言特性.(这是一个电路设计问题,而不是编码问题.)在试图对电路进行编码之前,先用手画出电路草图可能会有所帮助.

- Module Declaraction

module top_module (
    input clk,
    input d,
    output q
);

- Solution

module top_module (
    input clk,
    input d,
    output q
);
    reg [1:0] status;
    always @(posedge clk) begin
        status[0] = d;
    end
    always @(negedge clk) begin
        status[1] = d;
    end
    assign q = clk ? status[0] : status[1];
endmodule

#### 计数器(Counters)

#### - 四位二进制计数器

构建一个0-15的四位二进制计数器,句点为16.重置输入是同步的,应将计数器重置为0.

- Module Declaration

module top_module (
    input clk,
    input reset,      // Synchronous active-high reset
    output [3:0] q);

- Solution

module top_module (
    input clk,
    input reset,      // Synchronous active-high reset
    output [3:0] q);
    always @(posedge clk) begin
        if(!reset) begin
            if(q == 4'hf) begin
                q = 0;
            end
            else begin
                q = q + 1;
            end
        end
        else begin
            q = 0;
        end
    end
endmodule

#### - 十进制计数器

建立一个从0到9的十进制计数器,句点为10,重置输入是同步的,应该将计数器重置为0.

- Module Declaration

input clk,
    input reset,        // Synchronous active-high reset
    output [3:0] q);

- Solution

module top_module (
    input clk,
    input reset,        // Synchronous active-high reset
    output [3:0] q);
    
    always @(posedge clk) begin
        if(reset) begin
            q <= 0;
        end
        else begin
            if(q = 4'd10) begin
                q = 0;
            end
            else begin
                q = q + 1;
            end
        end
    end
endmodule

#### - 十进制计数器1

建立一个从0到9的十进制计数器,句点为10,重置输入是同步的,应该将计数器重置为1.

- Module Declaration

module top_module (
    input clk,
    input reset,
    output [3:0] q);

- Solution

module top_module (
    input clk,
    input reset,
    output [3:0] q);
    always @(posedge clk) begin
        if(reset) begin
            q <= 1;
        end
        else begin
            if(q == 4'ha) begin
                q = 1;
            end
            else begin
                q = q + 1;
            end
        end
    end
endmodule

#### - 慢序十进制计数器

构建一个0到9的十进制计数器,句点为10.reset信号是同步的,将计数器置零.我们希望能够暂停计数器,而不是在每个时钟周期内增加,因此slowena控制计数器的增加.

- Module Declaration

module top_module (
    input clk,
    input slowena,
    input reset,
    output [3:0] q);

- Solution

module top_module (
    input clk,
    input slowena,
    input reset,
    output [3:0] q);
    always @(posedge clk) begin
        if(reset) begin
            q <= 0;
        end
        else begin
            if(slowena) begin
                if(q == 4'd9) begin 
                    q = 0;
                end
                else begin
                    q = q + 1;
                end
            end
            else begin
                q = q + 0;
            end
        end
    end
endmodule

#### - Counter1-12

设计一个具有以下输入输出的Counter:

- 同步高位Reset信号将寄存器重置为0

- 当enable为高位时Counter进行工作

- 时钟信号上升沿触发

- Q[3:0] 为counter的输出

- c_enable, c_load, c_d[3:0]三个控制信号发送到所提供的4-bit Counter模块,以便检验正确操作.
你可以使用如下组件:

如下4位计数器,enable与load同步并行输入(load的优先级高于enable).这个count4模块提供给你,在你的模块中实例化他.

module count4(
	input clk,
	input enable,
	input load,
	input [3:0] d,
	output reg [3:0] Q
);

- Module Declaration

module top_module (
    input clk,
    input reset,
    input enable,
    output [3:0] Q,
    output c_enable,
    output c_load,
    output [3:0] c_d
);

- Solution

module top_module (
    input clk,
    input reset,
    input enable,
    output [3:0] Q,
    output c_enable,
    output c_load,
    output [3:0] c_d
); //
    wire [3:0] Q_tmp;
    assign c_enable = enable;
    assign c_d = c_load ? 1 : 0;
    always @(posedge clk) begin
        if(reset) begin
            Q <= 1;
            Q_tmp <= 1;
        end
        else begin
            if(enable) begin
                if(Q == 12) begin
                    Q <= 1;
                    Q_tmp <= 1;
                end
                else begin
                    Q <= Q + 1;
                    Q_tmp <= Q_tmp + 1;
                end
            end
        end
    end
    
    always @(*) begin
        if(reset || (Q == 12 && c_enable)) begin
            c_load <= 1;
        end
        else begin
            c_load <= 0;
        end
    end

    count4 the_counter (clk, c_enable, c_load, c_d, Q_tmp);

endmodule

#### - 算数左右移

构建一个64为算数寄存器,具有同步load信号.这个shifter根据amount信号选择,可左右移1位或8位.
  在算数右移时,若符号位(q[63])为1则需要复制位,而并非简单的逻辑右移.另一种考虑方式,假定被移位的数字有符号并保留符号,这样算术右移将有符号数字除以2的幂.
  算数左移与逻辑左移没有区别.

- load: 寄存器载入数据(优先级最高)

- ena: 决定是否发生位移

- amount: 决定位移的方向

  - 2'b00: 左移一位

  - 2'b01: 左移8位

  - 2'b10: 右移一位

  - 2'b11: 右移8位

- q: shifter的内容

- Module Declaration

module top_module(
    input clk,
    input load,
    input ena,
    input [1:0] amount,
    input [63:0] data,
    output reg [63:0] q);

- Solution

module top_module(
    input clk,
    input load,
    input ena,
    input [1:0] amount,
    input [63:0] data,
    output reg [63:0] q); 
    always @(posedge clk) begin
        if(load) begin
            q <= data;
        end
        else begin
            if(ena) begin
                case (amount)
                    2'b00: begin 
                        q <= q << 1;
                    end
                    2'b01: begin
                        q <= q << 8;
                    end
                    2'b10: begin
                        q <= q >> 1;
                        if(q[63] == 1) begin
                            q[63] <= 1;
                        end
                    end
                    2'b11: begin
                        q <= q >> 8;
                        if(q[63] == 1) begin
                            q[63:56] <= {8{1'b1}};
                        end
                    end
                endcase
            end
        end
    end
endmodule

#### 有限状态机

#### - 简单FSM1

实现如下简单摩尔状态机:

- Module Declaraction

module top_module(
    input clk,
    input areset,    // Asynchronous reset to state B
    input in,
    output out);

- Solution

module top_module(
    input clk,
    input areset,    // Asynchronous reset to state B
    input in,
    output out);//  

    parameter A=0, B=1; 
    reg state, next_state;

    always @(*) begin    // This is a combinational always block
        // State transition logic
        case (state)
            A: next_state <= in?A:B;
            B: next_state <= in?B:A;
        endcase
    end

    always @(posedge clk, posedge areset) begin    // This is a sequential always block
        // State flip-flops with asynchronous reset
        if(areset) begin
            state <= B;
        end
        else begin
            state <= next_state;
        end
    end

    // Output logic
    // assign out = (state == ...);
        assign out = (state==B);


    // always @(*) begin
        // case (state)
            // A: out <= 0;
            // B: out <= 1;
        // endcase
    // end

endmodule

#### - Fsm1s

实现如下电路:

  - Module Declaraction

module top_module(clk, reset, in, out);
    input clk;
    input reset;    // Synchronous reset to state B
    input in;
    output out;

- Solution

// Note the Verilog-1995 module declaration syntax here:
module top_module(clk, reset, in, out);
    input clk;
    input reset;    // Synchronous reset to state B
    input in;
    output out;//  
    reg out;

    // Fill in state name declarations

    reg present_state, next_state;
    parameter A = 0, B = 1;
    always @(posedge clk) begin
        if (reset) begin  
            present_state <= B;
        end else begin
            present_state <= next_state;
        end
    end

    always @(*) begin
        case (present_state)
            A: next_state <= in ? A : B;
            B: next_state <= in ? B : A;
        endcase
    end
    assign out = (present_state == B);
endmodule

#### - fsm2

实现如下电路:

  - Module Declaraction

module top_module(
    input clk,
    input areset,    // Asynchronous reset to OFF
    input j,
    input k,
    output out);

- Solution

module top_module(
    input clk,
    input areset,    // Asynchronous reset to OFF
    input j,
    input k,
    output out); //  

    parameter OFF=0, ON=1; 
    reg state, next_state;

    always @(*) begin
        // State transition logic
        case (state)
            OFF: next_state <= j ? ON : OFF;
            ON: next_state <= k ? OFF : ON;
        endcase
    end

    always @(posedge clk, posedge areset) begin
        // State flip-flops with asynchronous reset
        if(areset) begin
            state <= OFF;
        end else begin
            state <= next_state;
        end
    end

    assign out = (state == ON);
endmodule

#### -fsm2s

实现如下状态机:

- Module Declaraction

module top_module(
    input clk,
    input reset,    // Synchronous reset to OFF
    input j,
    input k,
    output out);

- Solution

module top_module(
    input clk,
    input reset,    // Synchronous reset to OFF
    input j,
    input k,
    output out); //  

    parameter OFF=0, ON=1; 
    reg state, next_state;

    always @(*) begin
        // State transition logic
        case (state) 
            OFF: next_state <= j ? ON : OFF;
            ON: next_state <= k ? OFF : ON;
        endcase
    end

    always @(posedge clk) begin
        // State flip-flops with synchronous reset
        if(reset) begin
            state <= OFF;
        end else begin
            state <= next_state;
        end
    end
    assign out = (state == ON);
endmodule

#### - fsm3comb

实现如下状态机:

- Module Declaraction

module top_module(
    input in,
    input [1:0] state,
    output [1:0] next_state,
    output out);

- Solution

module top_module(
    input in,
    input [1:0] state,
    output [1:0] next_state,
    output out); //

    parameter A=0, B=1, C=2, D=3;

    // State transition logic: next_state = f(state, in)
    always @(*) begin
        case (state)
            A: next_state <= in ? B : A;
            B: next_state <= in ? B : C;
            C: next_state <= in ? D : A;
            D: next_state <= in ? B : C;
        endcase
    end

    assign out = (state == D);

    // Output logic:  out = f(state) for a Moore state machine
endmodule

#### - fsm3onehot

使用"独热码"(one-hot code)实现如下状态机:

- Module Declaraction

module top_module(
    input in,
    input [3:0] state,
    output [3:0] next_state,
    output out);

- Solution

module top_module(
    input in,
    input [3:0] state,
    output [3:0] next_state,
    output out); //

    parameter A=0, B=1, C=2, D=3;

    // State transition logic: Derive an equation for each state flip-flop.
    assign next_state[A] = state[0]&(~in)|state[2]&(~in);
    assign next_state[B] = state[0]&in|state[1]&in|state[3]&in;
    assign next_state[C] = state[1]&(~in)|state[3]&(~in);
    assign next_state[D] = state[2]&(in);

    // Output logic: 
    assign out = (state[3] == 1);

endmodule

#### - fsm3

实现如下状态机:

- Module Declaraction

module top_module(
    input clk,
    input in,
    input areset,
    output out);

- Solution

module top_module(
    input clk,
    input in,
    input areset,
    output out); //
    
    reg [2:0] state, next_state;
    parameter A=1, B=2, C=3, D=4; 
    // State transition logic
    always @(*) begin
        case (state)
            A: next_state <= in ? B : A;
            B: next_state <= in ? B : C;
            C: next_state <= in ? D : A;
            D: next_state <= in ? B : C;
        endcase
    end

    // State flip-flops with asynchronous reset
    always @(posedge clk or posedge areset) begin
        if(areset) begin
            state <= A;
        end else begin
            state <= next_state;
        end
    end

    // Output logic
    assign out = (state == D);
endmodule

#### - fsm3s

实现如下状态机:

- Module Declaraction

module top_module(
    input clk,
    input in,
    input reset,
    output out);

- Solution

module top_module(
    input clk,
    input in,
    input reset,
    output out); //
    
    reg [2:0] state, next_state;
    parameter A=0, B=1, C=2, D=3;
    // State transition logic
    always @(*) begin
        case (state)
            A: next_state <= in ? B : A;
            B: next_state <= in ? B : C;
            C: next_state <= in ? D : A;
            D: next_state <= in ? B : C;
        endcase
    end

    // State flip-flops with synchronous reset
    always @(posedge clk) begin
        if(reset) begin
            state <= A;
        end else begin
            state <= next_state;
        end
    end

    // Output logic
    assign out = (state == D);
endmodule

#### - Fsm serial

在许多(旧的)串行通信协议中,每个数据字节与一个起始位和一个终止位一起发送,以帮助接收器从位流中分隔字节.一种常见的方案是使用一个起始位(0)、8个数据位和1个终止位(1).当没有任何东西被传输(空闲)时,输出1.   设计一个有限状态机,当给定比特流时,它将识别何时正确接收字节.它需要识别起始位,等待所有8个数据位,然后验证终止位是否正确.如果停止位没有在预期的时间出现,那么FSM必须等到收到终止位后才能尝试接收下一个字节.

- Module Declaraction

module top_module(
    input clk,
    input in,
    input reset,    // Synchronous reset
    output done
);

- Solution

module top_module(
    input clk,
    input in,
    input reset,    // Synchronous reset
    output done
); 
    reg [3:0] i;
    parameter RECV=0, DONE=1, READY=3, ERROR=4;
    reg [2:0] state, next_state;

    always @(*) begin
        case (state)
            READY: next_state <= in ? READY : RECV;
            RECV: begin
                if((i==8)&in) begin
                    next_state <= DONE;
                end else if((i==8)&(~in)) begin
                    next_state <= ERROR;
                end else begin
                    next_state <= RECV;
                end
            end
            DONE: next_state <= in ? READY : RECV;
            ERROR: next_state <= in ? READY : ERROR;
        endcase
    end

    always @(posedge clk) begin
        if(reset) begin
            state <= READY;
            i <= 0;
        end else begin
            if((state == RECV)&&(i!=8)) begin
                i <= i + 1;
            end else if(state == ERROR) begin
                i <= 0;
            end else if(state == DONE) begin
                i <= 0;
            end
            state <= next_state;
        end
    end
    assign done = (state == DONE);    
endmodule

#### - Fsm serialdata

在上题的基础上将收到的数据输出出来:

- Module Declaraction

module top_module(
    input clk,
    input in,
    input reset,    // Synchronous reset
    output [7:0] out_byte,
    output done
);

- Solution

module top_module(
    input clk,
    input in,
    input reset,    // Synchronous reset
    output [7:0] out_byte,
    output done
); 
    reg [3:0] i;
    parameter RECV=0, DONE=1, READY=3, ERROR=4;
    reg [2:0] state, next_state;
    reg [7:0] data;

    always @(*) begin
        case (state)
            READY: next_state <= in ? READY : RECV;
            RECV: begin
                if((i==8)&in) begin
                    next_state <= DONE;
                end else if((i==8)&(~in)) begin
                    next_state <= ERROR;
                end else begin
                    next_state <= RECV;
                    data[i] <= in;
                end
            end
            DONE: begin
                next_state <= in ? READY : RECV;
                out_byte <= data;
            end
            ERROR: next_state <= in ? READY : ERROR;
        endcase
    end

    always @(posedge clk) begin
        if(reset) begin
            state <= READY;
            i <= 0;
        end else begin
            if((state == RECV)&&(i!=8)) begin
                i <= i + 1;
            end else if(state == ERROR) begin
                i <= 0;
            end else if(state == DONE) begin
                i <= 0;
            end
            state <= next_state;
        end
    end
    assign done = (state == DONE);
endmodule

#### - 旅鼠

旅鼠是一种头脑简单的动物.非常简单,我们将用一个有限状态机对它进行建模.

在旅鼠的二维世界中,旅鼠可以处于两种状态之一：向左行走或向右行走.如果碰到障碍物,它会改变方向.尤其是,如果一只旅鼠在左边撞了,它就会向右走.如果它撞到右边,它就会向左走.如果它在两侧同时发生碰撞,它仍然会改变方向.   实现一个具有两个状态、两个输入和一个输出的摩尔状态机来模拟这种行为.

- Module Declaraction

module top_module(
    input clk,
    input areset,    // Freshly brainwashed Lemmings walk left.
    input bump_left,
    input bump_right,
    output walk_left,
    output walk_right);

- Solution

module top_module(
    input clk,
    input areset,    // Freshly brainwashed Lemmings walk left.
    input bump_left,
    input bump_right,
    output walk_left,
    output walk_right); //  

    parameter LEFT=0, RIGHT=1;
    reg state, next_state;

    always @(*) begin
        // State transition logic
        case (state)
            LEFT: next_state <= bump_left ? RIGHT : LEFT;
            RIGHT: next_state <= bump_right ? LEFT : RIGHT;
        endcase
    end

    always @(posedge clk, posedge areset) begin
        // State flip-flops with asynchronous reset
        if(areset) begin
            state <= LEFT;
        end else begin
            state <= next_state;
        end
    end

    // Output logic
    assign walk_left = (state == LEFT);
    assign walk_right = (state == RIGHT);

endmodule

#### - 旅鼠2

除了向左和向右走,如果地面消失了旅鼠会下落并大喊aaah!.

当ground=0时,除了左右行走和改变方向外,旅鼠还会跌倒并说“aaah！”.当地面重新出现(ground=1)时,旅鼠将恢复以与坠落前相同的方向行走.下落时被撞击不影响行走方向,与地面消失同一周期被撞击(但尚未坠落),或下落时地面再次出现,也不影响行走方向.

建立一个模拟这种行为的有限状态机.

- Module Declaraction

module top_module(
    input clk,
    input areset,    // Freshly brainwashed Lemmings walk left.
    input bump_left,
    input bump_right,
    input ground,
    output walk_left,
    output walk_right,
    output aaah );

- Solution

module top_module(
        input clk,
        input areset,
        input bump_left,
        input bump_right,
        input ground,
        output walk_left,
        output walk_right,
        output aaah
);

        parameter LEFT = 2'd0, LEFT_GROUND = 2'd1, RIGHT = 2'd2, RIGHT_GROUND = 2'd3;

        reg [1:0] curr_dir, next_dir;

        always @(posedge clk or posedge areset) begin
                // Freshly brainwashed Lemmings walk left.
                if (areset) begin
                        curr_dir <= LEFT;
                end
                else begin
                        curr_dir <= next_dir;
                end
        end

        always @(*) begin
                case (curr_dir)
                        LEFT: begin
                                if (ground) begin
                                        next_dir = bump_left ? RIGHT : LEFT;
                                end
                                else begin
                                        next_dir = LEFT_GROUND;
                                end
                        end
                        RIGHT: begin
                                if (ground) begin
                                        next_dir = bump_right ? LEFT : RIGHT;
                                end
                                else begin
                                        next_dir = RIGHT_GROUND;
                                end
                        end
                        LEFT_GROUND: begin
                                if (ground) begin
                                        next_dir = LEFT;
                                end
                                else begin
                                        next_dir = LEFT_GROUND;
                                end
                        end
                        RIGHT_GROUND: begin
                                if (ground) begin
                                        next_dir = RIGHT;
                                end
                                else begin
                                        next_dir = RIGHT_GROUND;
                                end
                        end
                endcase
        end

        assign walk_left = curr_dir == LEFT;
        assign walk_right = curr_dir == RIGHT;
        assign aaah = (curr_dir == LEFT_GROUND) || (curr_dir == RIGHT_GROUND);

endmodule

#### - 旅鼠3

除了行走和摔倒之外,有时还可以告诉旅鼠做一些有用的事情,比如挖洞(dig=1时开始挖洞).如果一只旅鼠正在地面上行走(ground=1),它可以继续挖掘直到到达另一边(ground=0).在那一点上,由于没有地面,它会掉下来(aaah!),然后在它再次落地后继续沿着它原来的方向行走.和坠落一样,在挖掘时被撞击没有效果,在坠落或没有地面时被告知挖掘是被忽略的.

换言之,一个行尸走肉的旅鼠可能会摔倒、dig或改变方向.如果满足这些条件中的一个以上,则fall的优先级高于dig,dig的优先级高于切换方向.

扩展有限状态机来模拟这种行为.

- Module Declaration

module top_module(
    input clk,
    input areset,    // Freshly brainwashed Lemmings walk left.
    input bump_left,
    input bump_right,
    input ground,
    input dig,
    output walk_left,
    output walk_right,
    output aaah,
    output digging );

- Solution

module top_module(
    input clk,
    input areset,    // Freshly brainwashed Lemmings walk left.
    input bump_left,
    input bump_right,
    input ground,
    input dig,
    output walk_left,
    output walk_right,
    output aaah,
    output digging );

    reg [2:0] state, next_state;
    parameter LEFT=0, RIGHT=1, LEFT_GROUND=3, RIGHT_GROUND=4, DIG_LEFT=5, DIG_RIGHT=6;
    always @(*) begin
        case (state)
            LEFT: begin
                if(ground) begin
                    if(dig) begin
                        next_state <= DIG_LEFT;
                    end else begin
                        next_state <= bump_left ? RIGHT : LEFT;
                    end
                end else begin
                    next_state <= LEFT_GROUND;
                end
            end
            RIGHT: begin
                if(ground) begin
                    if(dig) begin
                        next_state <= DIG_RIGHT; 
                    end else begin
                        next_state <= bump_right ? LEFT : RIGHT;
                    end
                end else begin
                    next_state <= RIGHT_GROUND;
                end
            end
            LEFT_GROUND: begin
                if(ground) begin
                    next_state <= LEFT;
                end else begin
                    next_state <= LEFT_GROUND;
                end
            end
            RIGHT_GROUND: begin
                if(ground) begin
                    next_state <= RIGHT;
                end else begin
                    next_state <= RIGHT_GROUND;
                end
            end
            DIG_LEFT: begin
                if(ground) begin
                    next_state <= DIG_LEFT;
                end else begin
                    next_state <= LEFT_GROUND;
                end
            end
            DIG_RIGHT: begin
                if(ground) begin
                    next_state <= DIG_RIGHT;
                end else begin
                    next_state <= RIGHT_GROUND;
                end
            end
        endcase
    end

            always @(posedge clk or posedge areset) begin
                if( areset) begin
                    state <= LEFT;
                end else begin
                    state <= next_state;
                end
            end
            
            assign walk_left = (state == LEFT);
            assign walk_right = (state == RIGHT);
            assign aaah = (state == RIGHT_GROUND)||(state == LEFT_GROUND);
            assign digging = (state == DIG_LEFT)||(state == DIG_RIGHT);
endmodule